/******************************************************************************

Author：刘昕宇

Time：2023-5-18

实验名称：智能洗涤系统

硬件资源：

1，0/96寸双色四针OLED屏（模拟IIC通信，SCL接PB12，SDA接PB13）

2，七个直插按键：

接PB11:用于模式选择

接PB1:用于位选

接PA7:用于选中位加1

接PA5:用于选中位减1

接PA4:用于选择洗衣模式

接PA3:用于开始or暂停选中的洗衣模式

接PA11:用于退出洗衣模式

3，SWDIO（PA13）、SWCLK（PA14）用于程序进行ST-LINK下载

4，定时器TIM1,2,3

5，DS18B20：DQ接PA12，供电3.3V

6，LED发光二极管四个：

接PA2：用于是否需要加热的状态指示

接PA8：用于是否投放防串色片的状态指示

接PB10：用于进水的状态指示

接PB0：用于排水的状态指示

7，有源蜂鸣器：接PA6，供电3V3

8，直流电机及驱动模块TB6612：PWM通道为TIM4的CH2通道(PB7)，AIN2(PB5),AIN1(PB6),VM接5V，STBY接3.3V，直流电机接AO1,AO2

9，HX711称重模块（5KG）：SCK接PB14，DT接PB15，供电3.3V

10，蓝牙HC-05 ：PA9(接RX)，PA10(接TX)，供电5V

11，液位传感器YW01：AO接PA1，供电5V

12，颜色传感器TCS3200：S0直接接GND，S1直接接3V3， S2接 PB8， S3接 PB9， LED 直接接3V3， OUT 接PA0，供电3V3

实验现象：系统上电4-5s后显示初始化界面，按下‘选择洗衣模式’按键，模式在标准洗、快洗、轻柔洗、甩干之间切换；按下‘模式选择’按键，进入设置参数界面，按下‘位选’按键，可以选择设置哪个参数：洗涤时间-漂洗时间-甩干时间-设置温度；按下‘选中位加

’或‘选中位减1’，选中的参数加1或减1；在称重模块上放小于5KG的衣服，按下‘开始/暂停’按键，进入选中好的洗衣模式，系统根据衣服重量自动投放洗涤剂重量、进水和排水时间，当进水没有到达自动设定好的水位或者排水没有排到水位为无，蜂鸣器报警，如果没有进行其他操作，系统会按照预设及自动设定的流程走完整个洗衣流程后退出程序返回主界面；如果想放弃本次洗涤，则按下‘退出’按键，系统退回初始界面，电机、洗涤剂及衣服重量等一系列状态都重置，方便下次使用。

注意：

- BUG1：刚开始OLED的模拟IIC用的PB8和PB9，但是这两个端口是TIM4的通道3和通道4，TIM4的通道2在程序中是给电机产生PWM信号的定时器通道，理论上我没有打开通道3和通道4，IIC应该不会收到影响，因为IIC端口初始化的时候PB8和PB9都是用的推挽输出，并没有用到复用推挽输出(TIM4_CH3和4是默认复用功能)。但是实际效果是OLED有时候会乱码，所以可能就是因为用到了TIM4的通道端口影响了IIC通信，后改成PB12和PB13就没有这个问题了。

- 刚开始想在退出洗衣时关闭定时器TIM4，这样功耗更小，但是实际运行时频繁打开和关闭定时器会影响OLED显示，所以为了效果，电机不转时速度置0。由于解决了BUG1，可以试着打开/关闭定时器。

- 改程序使系统实时性更高：

- 改之前：

- void TIM2_IRQHandler(void)

- {

- if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) == SET)

- {

- static uint8_t Count1,Count2,Count3,Count4,Count5;

- Key_Loop();//20ms扫描一次按键

- Count1++;

- Count2++;

- Count3++;

- Count4++;

- Count5++;

- if(Count1 >= 25)//500ms闪烁选中位

- {

- Count1 = 0;

- FlashFlag = !FlashFlag;

- }

- if(Count2 >= 50)//总计时

- {

- Count2 = 0;

- if(Start_Stop == 1)//如果当前状态是开始计时

- {

- Sec_Time ++;

- Sec_Time %= 1000;//设置阈值为999

- }

- }

- if(Count3 >= 50)//用于每个步骤的计时

- {

- Count3 = 0;

- if(Count_Start == 1)//如果开始计数

- {

- if(Start_Stop == 1)//如果当前状态是开始计时

- {

- Count_dowm ++;

- Count_dowm %= 1000;//阈值为999

- }

- }

- }

- if(Count4 >= 50)//每1s改变一次电机转动方向和速度

- {

- Count4 = 0;

- Change_MotorSpeed_Flag = 1;

- }

- if(Count5 >= 50)//每1s测量一次温度

- {

- Count5 = 0;

- Get_Tem_Flag = 1;

- }

- TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);

- }

- }

- 改之后每次判断误差在±20ms（不考虑其他因素）：

- void TIM2_IRQHandler(void)

- {

- if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) == SET)

- {

- static uint8_t Count1,Count2,Count3,Count4,Count5;

- Key_Loop();//20ms扫描一次按键

- Count1++;

- Count4++;

- Count5++;

- if(Count1 >= 25)//500ms闪烁选中位

- {

- Count1 = 0;

- FlashFlag = !FlashFlag;

- }

- if(Start_Stop == 1)//如果当前状态是开始计时

- {

- Count2++;

- if(Count2 >= 50)//总计时

- {

- Count2 = 0;

- Sec_Time ++;

- Sec_Time %= 1000;//设置阈值为999

- }

- }

- if(Count_Start == 1)//如果开始计数

- {

- if(Start_Stop == 1)//如果当前状态是开始计时

- {

- Count3++;

- if(Count3 >= 50)//用于每个步骤的计时

- {

- Count3 = 0;

- Count_dowm ++;

- Count_dowm %= 1000;//阈值为999

- }

- }

- }

- if(Count4 >= 50)//每1s改变一次电机转动方向和速度

- {

- Count4 = 0;

- Change_MotorSpeed_Flag = 1;

- }

- if(Count5 >= 50)//每1s测量一次温度

- {

- Count5 = 0;

- Get_Tem_Flag = 1;

- }

- TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);

- }

- }

- 整个系统有四种洗衣模式：

- 洗涤和漂洗状态下电机转速在轻柔洗模式下转速为50，标准洗和快洗模式下为70，并且会1s改变一次电机速度和方向，比如速度为50时：50——隔1s——0——隔1s——-50——隔1s——0——50——隔1s——0.......。甩干状态下为100，不会改变电机速度和方向。

- 标准洗步骤：进水+洗涤+排水+进水+漂洗+排水+进水+漂洗+排水+甩干

- 快洗步骤：进水+洗涤+排水+进水+漂洗+排水+甩干

- 甩干步骤：甩干

- 轻柔洗步骤：进水+洗涤+排水+进水+漂洗+排水+进水+漂洗+排水+甩干

- 水位设定有低（30-40%，排水进水时间为5s）、中（60-70%，排水进水时间为10s）、高（90-100%，排水进水时间为15s）、无（<10%）。

- 整个系统用到了大量状态机编程思想，按键之间基本实现了防误触功能，main.c中子函数存在冗余性，可以适当精简，且函数与函数关联性较高，可以在参数列表中传入参数使子函数方便移植。

- 中断优先级：按键外部中断>蓝牙接收中断>高级定时器TIM1中断>通用定时器TIM2中断

- 上电前准备一张纯白色卡纸，越接近纯白越好，放在颜色识别传感器四个LED灯前，最好离传感器1cm，上电后大概有4-5s时间摆放卡纸。

- 关于四个指示灯：排水时‘排水’指示灯亮，否则熄灭；进水时‘进水’指示灯亮，否则熄灭；温度没有到达预设温度值时，‘加热’指示灯亮，否则熄灭；当检测颜色在自己设定的检测RGB范围内时投放防串色片，‘防串色片’灯亮，否则熄灭。

- 鲜艳的红色：R = 200-255，G = 0-100，B = 0-100 ；鲜艳的绿色：R = 0-100，G = 200-255，B = 0-100 ；鲜艳的蓝色：R = 0-100，G = 0-100，B = 200-255；黑色：R = 0-75，G = 0-75，B = 0-75。

- 蓝牙名字：ZJJ-LY，密码1234。

*****************************************************************************/